## 气升循环分体式膜-生物反应器

项目负责人： 樊耀波	                 联络人：钟慧

电话： 62849109	                     Email：zhhui@rcees.ac.cn

项目成熟阶段： □实验室研发      □中试放大     ■成熟应用

概况及应用领域：

气升循环分体式平板膜-生物反应器是一种将传统分体式膜生物反应器优点与一体式膜生物反应器优点相结合的新型膜生物反应器。在该反应器中，膜单元与生物单元分置，生物单元和膜单元间的水力循环利用气升动力，采用h形循环管连接循环，无需循环水泵，解决了传统膜生物反应器维护方便的分体式工艺运行能耗高，运行能耗较低的一体式维护不方便的难题，实现了膜生物反应器工艺运行能耗低，同时维护又方便的要求；采用聚乙烯基吡咯烷酮平板膜，解决了常规中空纤维膜组件材料力学、水力学结构不合理，膜易损坏，使用寿命短的难题。项目适用于市政污水、生活污水处理及回用、垃圾渗滤液处理、医院污水处理、 洗车废水处理及回用、电子、毛纺、造纸、金属加工、石化、食品、养殖等工业污水处理。

技术特点/设备参数：

1）处理水质更优，出水清澈、无味、水质安全性更强；可维护性更强，维护操作更简易，系统长期稳定运行可靠度更高。2）系统中采用了气升循环技术，省去污泥循环泵，大大降低了运行能耗。3）因该工艺采用平板膜，此膜组件耐污染、水通量大，出水水质好，使用寿命长，膜处理能力较其它膜也有很大提升，从而提高了膜的利用率，降低了维护费用。4) 该工艺采用分体式，所以膜组件的清洗或维护可以实现在线操作，大大减小维护操作强度，避免了膜清洗的拆装对系统和膜部件的损害，更加延长了膜的使用寿命长。

专利和获奖情况：

该技术具有我国独立知识产权，四项核心技术工艺均已授权国家发明专利。

实际应用案例：

该技术已经完成合作工程31项，项目工程涉及北京、上海、厦门、广东以及新疆等地。其中代表性项目工程有：北京景山公园厕所污水处理与水回用系统、厦门海沧医院400吨/日污水处理系统等。

合作方式：技术转让、技术开发、技术服务。